# FORMULÁRIO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS

Projeto: ___________________
Documento: REQ-001 – Requisitos de Produto
Responsável: ________________
Data: ___ / ___ /______
Versão: ___

## 1. OBJETIVO DO PRODUTO

Descrição resumida do produto:
CNC de alta rigidez e precisão, projetada especificamente para usinagem de alumínio, com foco em repetibilidade, estabilidade dinâmica e viabilidade de fabricação em série.

Objetivo central: Desenvolver um produto de engenharia, não apenas uma máquina funcional.

## 2. PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Problema principal identificado:

- ☐ Baixa rigidez estrutural em CNCs de pequeno e médio porte

- ☐ Vibração excessiva (chatter) na usinagem de alumínio

- ☐ Projetos que funcionam apenas quando montados com extremo cuidado

- ☐ Ausência de documentação técnica para fabricação repetível

Descrição detalhada:

O mercado possui diversas CNCs voltadas para madeira, porém poucas soluções compactas capazes de usinar alumínio com estabilidade, acabamento e repetibilidade. A maioria depende de ajustes artesanais e não de um projeto robusto.

## 3. APLICAÇÃO PREVISTA

Materiais principais: - ☐ Alumínio - ☐ Madeira (secundário) - ☐ Plásticos

Tipo de uso: - ☐ Profissional - ☐ Produção leve / sob demanda - ☐ Hobby

## 4. REQUISITOS FUNCIONAIS

| ID | Requisito | Descrição | Obrigatório | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Área útil | 700x500 | ☐ Sim | Definida por rigidez |
| 02 | Estrutura | Sem solda | ☐ Sim | Permite alinhamento |
| 03 | Precisão | ≤ 0,xx mm | ☐ Sim | Meta de projeto |
| 04 | Repetibilidade | ≤ 0,xx mm | ☐ Sim | Critério de validação |

## 5. REQUISITOS MECÂNICOS

- Estrutura principal:

  - ☐ Perfis de alumínio extrudado

  - ☐ Chapas de aço cortadas a laser e dobradas

- Critério de rigidez:

  - Estrutura deve suportar usinagem de alumínio com avanço constante sem chatter visível

- Controle de vibração:

  - Projeto geométrico + possibilidade de preenchimento interno com material amortecedor

## 6. REQUISITOS DE MOVIMENTO

- Guias lineares apoiadas diretamente nos perfis de alumínio

- Transmissão:

  - ☐ Fuso de esferas nos eixos X, Y e Z

- Velocidades alvo:

  - Avanço de corte: até 5.000 mm/min

  - Rápido: até 20.000 mm/min

## 7. REQUISITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

- Alimentação:

  - ☐ 110 V monofásico

  - ☐ 220 V monofásico

- Spindle:

  - Potência alvo: 2,2 kW

  - Refrigeração: Ar

- Normas aplicáveis:

  - ☐ NR-10

  - ☐ NR-12

## 8. REQUISITOS DE SEGURANÇA

- ☐ Botão de emergência

- ☐ Relé de segurança

- ☐ Aterramento funcional e de proteção

- ☐ Enclausuramento completo

- ☐ Intertravamento de portas

Objetivo: permitir operação segura em ambiente profissional.

## 9. REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

- Processo principal:

☐ Corte a laser

☐ Dobra CNC

☐ Usinagem

- Tolerâncias críticas:

- Repetibilidade do processo:

  - Alta

☐   Média

  - Baixa

## 10. REQUISITOS DE QUALIDADE E INSPEÇÃO

Como verificar se o produto está conforme?

☐    Checklist dimensional

☐    Medição de esquadro

☐    Teste de repetibilidade

☐    Teste de usinagem

Documento de inspeção associado: ___________________

## 11. REQUISITOS DE CUSTO

- Custo alvo de fabricação: Definido após protótipo

- Estratégia: equilíbrio entre desempenho técnico e viabilidade comercial

## 12. REQUISITOS DE EVOLUÇÃO DO PRODUTO

- O produto deve permitir:

☐ Atualizações

☐ Melhorias futuras

☐ Customizações

Descrição:

## 13. RESTRIÇÕES CONHECIDAS

- Peso máximo: __________ kg

- Dimensão máxima de transporte

- Limitação de fornecedores

Descrição:

## 14. APROVAÇÃO DO REQUISITO

Responsável técnico: __________________

Assinatura: ___________________________
Data: ___ / ___ / _____